TEMAT:	Astrolabium

POJĘCIA:	współrzędne niebieskie i ziemskie, równanie czasu,   Słońce prawdziwe i średnie

POMOCE:	astrolabium, atlas  nieba, słaba latarka

ZADANIE:	Przy pomocy  Astrolabium zmierzyć wysokość wybranych obiektów nad horyzontem,

wyznaczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji

WSKAZÓWKI:	Astrolabium to tradycyjny przyrząd nawigacyjny. Pomiar odbywa się przez wycelowanie obrotowego ramienia na obiekt i odczytanie kąta na skali. W nocy obserwator celował na obserwowany obiekt przy pomocy dwóch przeziernic. W dzień obserwator tak ustawiał ramię astrolabium, by widzieć na ekranie promień słoneczny przechodzący przez przeziernice. Słońce można także obserwować przez ciemny filtr umieszczony na dolnej przeziernicy.

Astrolabium w czasie obserwacji wisi na sznurze ta by odczyt wysokości miał odniesie nie do pionu.

Astrolabium

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

A) W nocy:

- Wyznaczyć wysokości kilku najjaśniejszych gwiazd widocznych danej nocy

- Na podstawie obserwacji Gwiazdy Polarnej oszacować własną szerokość geograficzną

- B) W dzień:

- Na podstawie obserwacji Słońca oszacować własną szerokość geograficzną. Obserwacje przeprowadzić w czasie górowania Słońca Prawdziwego. Wartość deklinacji Słońca () dla danego dnia należy obliczyć na podstawie podanej tabeli metodą interpolacji.  Wartość równania czasu odczytać z wykresu.

OPRACOWANIE WYNIKÓW:	Raport z obserwacji powinien zawierać: opis przeprowadzonych obserwacji  i oszacowanie dokładności pomiarów. Wyniki porównać z ćwiczeniami: GPS i Pomiary kątów na niebie

DANE:

Analemma: