TEMAT:	Wyznaczanie średnicy kątowej Słońca za pomocą sekstantu

POJĘCIA: 	średnica kątowa Słońca, rozmiary i kształt orbity Ziemi, budowa i działanie sekstantu.

POMOCE:	 sekstant, kalendarz astronomiczny lub program do wyznaczania efemeryd za pomocą którego można policzyć średnicę kątową Słońca na podany moment obserwacji (np. WinEphem).

ZADANIE:	Za pomocą sekstantu wyznaczyć średnicę kątową tarczy słonecznej.

WSKAZÓWKI:	Sekstant w tym ćwiczeniu będzie służył jako instrument różnicowy do którego nie jest potrzebna znajomość położenia horyzontu. Dzięki temu dokładność uzyskanego wyniku powinna być znacznie większa niż w przypadku pomiaru wysokości Słońca.

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSERWACJI NALEŻY PAMIĘTAĆ O ODPOWIEDNIM USTAWIENIU FILTRÓW SŁONECZNYCH

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

- Zapoznać się z dołączonym opisem budowy i zasady działania sekstantu morskiego.

- Obydwie połowy pola widzenia przysłonić filtrami słonecznymi o gęstości optycznej odpowiednio dobranej do przejrzystości atmosfery,

- Ruchome ramię sekstantu ustawić w pozycji zero.

- Trzymając lunetkę przy oku skierować ją w stronę Słońca. Obracając dźwignią sekstantu i śrubą mikrometryczną ustawić zwierciadła w taki sposób aby obrazy Słońca z dwóch zwierciadeł stykały się zewnętrznymi krawędziami (p. rys. A). Odczytać i zanotować wskazania sekstantu.

- Za pomocą śruby mikrometrycznej przesunąć ramię sekstantu do pozycji w której obrazy Słońca zamienią się miejscami rys. B.). Ponownie odczytać i zanotować wskazania sekstantu.

- Obydwa powyższe pomiary powtórzyć pięciokrotnie i wyznaczyć wartości średnie.

rys A.								      rys B.

- Wyliczyć różnicę tych wartości. Połowa jej wartości jest równa średnicy kątowej tarczy Słońca w momencie obserwacji.

- Wyznaczyć średnicę kątową Słońca z kalendarza astronomicz nego lub wyliczyć za pomocą odpowiedniego programu. Porównać tę wartość z wynikiem wyznaczonym w ćwiczeniu.

- Przeprowadzić rachunek i dyskusję błędów.

OPRACOWANIE WYNIKÓW: Sprawozdanie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce obserwacji, informacje o instrumencie, użyty filtr (filtry), opis warunków atmosferycznych oraz wskazania sekstantu.