Nakładki do wyznaczania przybliżonych nastawów fotometru.

- wydrukować mapę z Guida zgodnie z orientacją N na górze i E po prawej

- marginesy: 1 cal od góry i 6.02 cala od dołu

- nak.1 przyłożyć tak by zmienna była w środku

- obracać nakl. tak by gw. por. znalazła się w zaięgu kanału drugiego

- sprawdzić czy pole widzenia kanału trzeciego jest wolne od gwiazd

- odczytać nastaw kanału drugiego (oś X)

- odczytać kąt pozycyjny na przecięciu zewnętrznej skali nakładki i prostej idącej od gw. zmiennej pionowo do góry

- sprawdzić czy gw. por. nie leży w polu winietowanym przez teleskop(tzn. poza kołem na drugiej nakładce)

- jeśli tak jest to przesunąć n2 w prawo tak by osie X z n1 i n2 się pokrywały i odczytać wartość decentracji (Displ)

- do gw. por. przyłożyć nakładkę 3

- znaleźć gwiazdę prowadzenia w prostokącie na n2 tak by leżała poza polami zakreskowanymi wokół kanałów (by lustrko guidera nie winietowało kanałów)

Nakł.3

nakładka „zbiorcza” (3 w 1)